Водонагреватель

TWH 5L	TWH 10L

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Guangzhou Sunmile Electrical&Mechanical Manufacturing Corp.Ltd. No.8, Yunzhan Rd., Yunpu lndustrial Zone, Luogang District, Guangzhou, Guangdong, China

ВНИМАНИЕ:

!	Полностью прочитайте данную инструкцию, прежде чем подключать устройство к водоснабжению или электросети.

!	Неправильная установка и/или эксплуатация ведут к аннулированию гарантии и могут привести к порче оборудования.

!	Устройство необходимо заземлить, чтобы не допустить удара электрическим током и травм оператора.

!	Убедитесь, что переключатель ВКЛ/ВЫКЛ находится в выключенном положении, прежде чем подключать устройство к электросети.

Установка:

- Поставьте нагреватель на твёрдую ровную термостойкую невоспламеняемую поверхность вблизи электророзетки и водоснабжения.

НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ В ЭТО ВРЕМЯ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ.

Схема водопроводного подключения

- Сформируйте 3 витка из медной трубки с внешним диаметром ¼” или гибкого шланга для высокого давления (в комплект не входит) и присоедините к водопроводу с холодной водой. Витки позволяют легко перемещать водонагреватель для чистки и обслуживания. Промойте струёй воды.

Рекомендуется установить на соединении запорный клапан и фильтр для воды.

- Присоедините к соединению водоснабжения впускной патрубок, расположенный в задней части нагревателя. При затягивании соединения удерживайте впускной патрубок ключом.

Примечание: водонагреватель предназначен для работы с водоснабжением с давлением от 30 до 80 фунтов/кв.дюйм. Если давление воды превышает 80 фунтов/кв.дюйм, рекомендуется установить редуктор давления, чтобы снизить давление до 50 фунтов/кв.дюйм. Для установки менее 25 футов (762 см), используйте медную трубку с внешним диаметром 1/4”. Для установки более 25 футов (762 см) используйте медную трубку с внешним диаметром 3/8” и адаптер для соединения, если это необходимо.

- Включите подачу воды.

- Убедитесь, что на впуске нет утечек. Затяните фитинги, если необходимо.

Подключение к электросети:

- Убедитесь, что выключатель ВКЛ/ВЫКЛ в задней части устройства выключен (опущен вниз).

- Присоедините штепсель к подходящей электросети, параметры которой указаны на паспортной табличке. Загорится зелёный индикатор спереди, указывая, что машина подключена к электричеству.

ВНИМАНИЕ: убедитесь, что у электросети правильные характеристики, прежде чем подключать к ней кабель питания. Невыполнение этого указания аннулирует гарантию и может привести к травме или ущербу.

Залив воды и проверка:

- После подключения к электропитанию, прибор начнёт заливать воду. Когда вода достигнет нужного уровня, он автоматически остановится.

- Переключите выключатель в задней части машины в положение ВКЛ.

- Дождитесь нагревания воды до нужной температуры. Для этого нужно примерно 20 минут. Когда жёлтый индикатор погаснет, то вода достигла нужной температуры и прибор готов к использованию.

(Не рекомендуется наливать воду из водонагревателя до того, как погаснет жёлтый индикатор).

Примечание: вследствие расширения воды при нагреве во время первого запуска, избыток воды может вытечь из крана.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Поверните выключатель в положение ВКЛ.

- Подождите примерно 20 минут, чтобы прибор нагрел воду. По достижении нужной температуры жёлтый индикатор погаснет.

- Когда жёлтый индикатор погаснет, водонагреватель готов к использованию.

- Поставьте пустую чашку или контейнер под кран и потяните рукоятку крана на себя. Налив, сколько нужно, отпустите рукоятку.

Примечание: после первоначального нагрева горячую воду можно налить в любое время.

Осторожно: Вода из крана льётся ОЧЕНЬ ГОРЯЧАЯ! Будьте осторожны, наливая воду.

Обратите внимание: рекомендуется переключать выключатель в положение ВЫКЛ, когда прибор не используется, на ночь или при долгом перерыве в использовании.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

ВНИМАНИЕ: НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ЧИСТКЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ И АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ.

ОСТОРОЖНО: ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ПОСТАВЬТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ ВЫКЛ., ВЫТАЩИТЕ ШНУР ИЗ РОЗЕТКИ И ДАЙТЕ ОСТЫТЬ.

ОСТОРОЖНО: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АБРАЗИВНЫЕ ИЛИ АГРЕССИВНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА – ОНИ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ.

ОСТОРОЖНО: ЧИСТКУ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ЛИЦАМ, ОБУЧЕННЫМ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ В ОБЛАСТИ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ.

При необходимости почистите детали из нержавеющей стали мягким неабразивным чистящим средством для нержавеющей стали. Остальные поверхности можно протереть мягкой влажной тканью или мягким жидким моющим средством.