Стул SHT-S-TN22

Ростовая группа №5, №6, №7.

Технические характеристики:

Соответствует требованиям ГОСТ 11016-93 (ИСО 5970-79). Межгосударственный стандарт. "Стулья ученические. Типы и функциональные размеры".  ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции";

Регулировка по высоте – Да;

Высота сиденья не менее 420 не более 500 мм;

Высота верхнего края спинки над сиденьем -390 мм;

Конструкция: сиденье, спинка и регулируемые по высоте опоры;

Тип опор - Полозья С-образные;

Верхние продольные элементы каркаса имеют на своей внутренней (тыльной) поверхности демпферы;

Сечение – Плоскоовальное;

Механизм регулировки высоты – Телескопический;

Каркас стула в месте телескопического соединения труб комплектуется пластиковым кольцом 2 шт;

Опора состоит из верхней и нижней трубы;

Сечение верхней части трубы 45х25 мм;

Сечение нижней части трубы не менее 40х20 мм;

Толщина стенки верхней и нижней трубы -1,5 мм;

Количество уровней фиксации 3 шт;

В месте изгиба труб отсутствует деформация в виде гармошки;

Регулировочный механизм на каждой опорной ноге фиксируется винтами -2 шт;

Тип каркаса – Металлический;

Покрытие каркаса - Порошковое напыление;

В опорах установлены пластиковые подпятники с передних и задних сторон- 4 шт;

Спинка и сиденье представляют собой единую бесшовную конструкцию;

Вид материала спинки/сиденья – Пластик;

Толщина спинки и сиденья не более 8 мм;

Толщина ребра жесткости не более 15 мм;

Угол сиденья относительно горизонтальной плоскости не менее 0 и не более 4 градусов;

Спинка стула имеет овальное отверстие в верхней части спинки;

Функциональные размеры стула:

Ширина сиденья 425 мм;

Ширина спинки 412 мм;

Эффективная глубина сидения 380 мм;

Углы сиденья и спинки стула притуплены и/или зашлифованы и/или скруглены;

Спинка имеет эргономический прогиб – наличие;

Высота от сиденья до верха прогиба  240 мм;

Глубина прогиба 52 мм;

Максимальная допустимая нагрузка на стул не менее 130 кг;

Цвет каркаса – Антрацит;

Цвет сиденья и спинки - RAL-000-85-00 и/или RAL-200-80-25 и/или RAL-110-80-40";

Отсутствует зазоров между крепежом и скрепляемыми элементами.