Стул SHT-ST29/S130HD

Стул состоит из каркаса и сидения.

Каркас стула представляет собой сварную конструкцию,

выполненную из трубы Ф20мм и толщиной стенки 1.5мм и металлических пластин толщиной не менее 2.5мм. В нижних частях опор (ножек) установлены сферические пластиковые заглушки, что предотвращает повреждения покрытия пола. Каркас стула имеет износостойкое порошковое покрытие. Цвет каркаса может быть любым.

Сиденье представляет из себя цельнолитое изделие, изготовленное из прочного стеклонаполненного пластика (ППСВ-20) с использованием светостабилизатора, который необходим для снижения вредного воздействия окружающей среды, особенно ультрофиалетового спектра. Толщина пластика в рабочей зоне не менее 4.8мм. По всему внешнему контуру (периметру) сиденье имеет отбортовку толщиной не более 8мм и  глубину не менее 4,5мм, что увеличивает прочность и упругость сидения в целом.

Наличие отбортовки по периметру в совокупности с уменьшенной шириной спинки в её основании до 380± 5мм позволяет достичь оптимальной упругости для комфортной посадки.

Крепление сидения к каркасу стула осуществляется при помощи четырёх болтов М6х12, четырёх увеличенных шайб Ф6 и четырёх зубчатых стопорных шайб Ф6.

Габаритные размеры стула:

Ширина –530мм+-10мм

Глубина – 535мм+-10мм

Высота –  810мм+-10мм

Высота до сидения(от пола до посадочного места)- от 470+-10(мм)

Вес изделия – 4,1 кг

Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию.